FICHE PROJET

Concours Étudiant de Conception et de Fabrication de Drones (CECFD 2026)

SkyVision Togo  |  Concours CECFD 2026 — ANAC

# 1. Informations générales

| Nom de l'équipe | SkyVision Togo |
| --- | --- |
| Intitulé du projet | « Sentinelle Aérienne » — Drone hybride VTOL de surveillance des zones sensibles |
| Thématique principale | Surveillance & Sécurité |
| Évolutivité | Architecture modulaire (cartographie, aide humanitaire) |
| Chef d'équipe | AWADE Constantin Israel |
| Statut de l'équipe | Passionnés de drones résidant au Togo |
| Nombre de membres | 5 |

# 2. Résumé du concept

Le projet « Sentinelle Aérienne » porte sur la conception d'un drone hybride de type VTOL (Vertical Take-Off and Landing) dédié à la surveillance et à la sécurisation des zones sensibles au Togo. Contrairement aux drones multirotors classiques limités par leur autonomie, et aux avions classiques limités par le besoin d'une piste, notre solution combine le meilleur des deux mondes.

La Sentinelle Aérienne décolle et atterrit à la verticale depuis n'importe quel terrain, même confiné. Une fois en l'air, elle bascule en vol de croisière horizontal pour couvrir de vastes zones à grande vitesse tout en économisant son énergie. Équipée d'une caméra stabilisée (jour/nuit), d'une liaison de données chiffrée et d'un système de retour automatique au point de départ (Return To Home) en cas de perte de signal, elle répond parfaitement aux exigences de sécurité de l'aviation civile. Son architecture modulaire lui permettra à terme d'embarquer différentes charges utiles pour s'adapter à d'autres missions (cartographie, aide humanitaire).

# 3. Innovation & valeur ajoutée

Pour nous démarquer des solutions de surveillance existantes, la Sentinelle Aérienne se distingue par deux innovations majeures, directement liées à la thématique « Surveillance & Sécurité » :

- IA embarquée de détection en temps réel : analyse des images directement à bord pendant le vol (vision par ordinateur), avec alerte immédiate en cas d'anomalie, sans       dépendre d'une connexion ni d'un traitement différé.

Liaison sécurisée par conception : communication chiffrée et authentifiée, avec détection de brouillage et de leurrage GPS (spoofing), pour garantir l'intégrité des données dans les zones sensibles.

# 4. Objectifs du projet

Concevoir et fabriquer un drone hybride VTOL fiable, stable et sûr, conforme aux exigences minimales du concours.

Combiner le décollage/atterrissage verticaux (aucune piste nécessaire) et le vol de croisière horizontal (grande vitesse et autonomie étendue).

Embarquer une caméra stabilisée jour/nuit adaptée à la surveillance des zones sensibles.

Mettre en place une liaison de communication sécurisée (liaison de données chiffrée) entre le drone et la station de contrôle.

Développer un module d'analyse d'images par intelligence artificielle pour la détection d'anomalies.

Adopter une architecture modulaire permettant d'étendre la charge utile à d'autres missions (cartographie, aide humanitaire).

Produire une documentation technique complète (schémas, dimensionnement, performances, analyse de sécurité).

# 5. Description technique

## 5.1 Configuration hybride VTOL

Voilure fixe (aile) pour le vol de croisière horizontal, associée à des rotors de sustentation verticaux pour le décollage et l'atterrissage verticaux.

Moteur de propulsion dédié au vol de croisière (configuration tractive ou propulsive) pour couvrir de vastes zones à grande vitesse en économisant l'énergie.

Transition automatique entre les phases de vol stationnaire (multi-rotor) et de croisière (aile fixe), pilotée par le contrôleur de vol.

## 5.2 Structure & propulsion

Cellule légère en fibre de carbone / composite, modélisée sous SolidWorks pour optimiser la masse et l'aérodynamique.

Dimensionnement des moteurs, ESC et hélices selon la masse totale en charge et le profil de mission.

Intégration mécanique et électronique assurée par le pôle électromécanique.

## 5.3 Électronique & avionique

Contrôleur de vol (type Pixhawk / ArduPilot / PX4) avec IMU, baromètre et magnétomètre, gérant les modes multi-rotor, aile fixe et la transition VTOL.

Module GPS/GNSS avec fonction Return To Home (retour automatique au point de départ en cas de perte de signal).

Dispositif de coupure d'urgence (fail-safe) : arrêt moteurs et descente sécurisée en cas de perte de liaison ou d'ordre de sécurité.

Gestion de l'alimentation : batterie LiPo avec supervision de tension et alerte de niveau critique.

## 5.4 Charge utile

Caméra stabilisée jour/nuit (spectre visible + infrarouge/thermique) sur nacelle gyrostabilisée.

Architecture modulaire permettant d'embarquer différentes charges utiles pour s'adapter à d'autres missions (cartographie, aide humanitaire).

## 5.5 Liaison de communication & sécurité

Liaison de données chiffrée entre le drone et la station de contrôle (télémétrie de type MAVLink, chiffrement et authentification).

Supervision des flux de données (position, télémétrie, vidéo) et détection d'anomalies réseau.

## 5.6 Traitement des données & intelligence artificielle

Pipeline de traitement d'images pour la détection d'anomalies et la reconnaissance d'objets (vision par ordinateur / apprentissage profond).

Extension possible vers la génération de produits cartographiques (orthophotos, nuages de points) via l'architecture modulaire.

## 5.7 Station de contrôle au sol

Interface de pilotage et de supervision (application mobile/web) : affichage de la télémétrie, planification de mission, journalisation des vols.

Gestion de mission et archivage des données de vol.

# 6. Conformité aux exigences minimales

| Exigence du concours | Solution proposée |
| --- | --- |
| Système de navigation (GPS ou équivalent) avec retour de position (RTH) | Module GPS/GNSS couplé au contrôleur de vol avec fonction Return To Home. |
| Dispositif de coupure d'urgence (fail-safe) | Interrupteur de coupure moteurs + mode fail-safe de descente sécurisée. |
| Lien de communication sécurisé drone / station | Liaison de données chiffrée avec authentification. |
| Autonomie minimale en vol (quelques minutes) | Batterie LiPo haute capacité + vol de croisière horizontal pour une autonomie étendue (cible : 30-45 minutes). |
| Capacité d'emport de charge utile adaptée | Caméra stabilisée jour/nuit sur nacelle gyrostabilisée + architecture modulaire. |
| Documentation technique de conception | Dossier de conception : schémas, dimensionnement, performances, analyse de sécurité. |

# 7. Répartition des rôles

| Membre | Responsabilités |
| --- | --- |
| AWADE Constantin Israel | Chef d'équipe — conception mécanique, structure, intégration électronique, contrôle qualité. |
| LOGO ADANTO Angelo | Développement logiciel embarqué et interface de la station de contrôle au sol. |
| KODJOVI Eli Cédric Ankou | Développement embarqué, back-end de supervision et documentation. |
| de MEDEIROS Makafui Komlan Léopoldo | Liaison radio, télémétrie, sécurisation des communications, architecture réseau. |
| KAINWANG Roger | Traitement des données, détection d'anomalies par IA, vision par ordinateur. |

# 8. Plan de développement (calendrier prévisionnel)

| Période | Étape |
| --- | --- |
| 15 août – 30 août 2026 | Validation de la candidature et structuration du projet (cahier des charges). |
| Septembre 2026 | Conception détaillée : modélisation 3D, choix des composants, dimensionnement, architecture logicielle. |
| 30 septembre 2026 | Soumission du dossier complet de conception (schémas, performances, sécurité). |
| Octobre – Novembre 2026 | Prototypage, assemblage, intégration électronique, essais au sol et en vol, tests de sécurité. |
| Semaine du 7 décembre 2026 | Session de démonstration, présentation orale et remise des prix. |

# 9. Budget prévisionnel indicatif

| Poste | Estimation (FCFA) |
| --- | --- |
| Cellule, moteurs, ESC, hélices | 200 000 – 350 000 |
| Contrôleur de vol + GPS + capteurs | 200 000 – 350 000 |
| Caméra + nacelle stabilisée | 120 000 – 300 000 |
| Batteries et système d'alimentation | 80 000 – 150 000 |
| Liaison radio / télémétrie | 80 000 – 150 000 |
| Consommables et divers | 50 000 – 100 000 |
| TOTAL estimé | 730 000 – 1 400 000 |