# Sentinelle Aérienne SA-1 — De la conception au premier vol

Guide de conception, de fabrication et d'assemblage pas à pas SkyVision Togo · CECFD 2026 — ANAC

Ce guide déroule tout le chemin, du cahier des charges de la fiche projet jusqu'au drone terminé et validé en vol. Il complète fiche_technique_complete.md (qui décrit ce que sont les composants) en expliquant comment on les conçoit, les fabrique, les assemble, les configure et les teste. Les valeurs sont des repères de conception à confirmer en atelier. La vidéo output/sa1_conception_assemblage/ suit exactement les mêmes étapes, en 3D.

# Sommaire

# 1. Le point de départ : la fiche projet

La fiche projet fixe le cahier des charges :

| Exigence (fiche projet / concours) | Conséquence pour la conception |
| --- | --- |
| Décollage et atterrissage verticaux, sans piste | Configuration quadplane : 4 moteurs verticaux + 1 moteur de croisière |
| Couvrir de vastes zones, autonomie cible 30–45 min | Une aile porte le drone en croisière ; batterie dimensionnée en conséquence |
| GPS avec retour automatique (RTH) | GNSS + compas, contrôleur de vol ArduPilot, fail-safes |
| Coupure d'urgence (fail-safe) | Interrupteur de coupure sur la radiocommande + modes de descente sécurisée |
| Liaison sécurisée drone / station | Télémétrie MAVLink chiffrée et signée |
| Caméra stabilisée jour / nuit | Nacelle gyrostabilisée visible + thermique sous le nez |
| IA de détection embarquée | Raspberry Pi 5 + AI HAT+ 26 TOPS dans le fuselage |
| Architecture modulaire | Interface standard de charge utile (mécanique, alimentation, données) |
| Documentation de conception | Schémas, dimensionnement, performances, analyse de sécurité |

Calendrier de la fiche projet : conception détaillée en septembre 2026, dossier le 30 septembre, prototypage, intégration et essais en octobre – novembre, démonstration la semaine du 7 décembre 2026.

# 2. Conception : du besoin aux chiffres

## 2.1 La démarche

Fixer la masse visée à partir d'un premier bilan de masse (composants de référence).

Dimensionner l'aile pour voler lentement en sécurité : surface 0,56 m², décrochage ≈ 12 m/s.

Dimensionner la propulsion verticale : poussée max 2,9 kgf par moteur (rapport poussée / poids 1,8).

Dimensionner la croisière : traînée ≈ 7,4 N à 19 m/s, puissance ≈ 280 W.

Dimensionner la batterie : énergie nécessaire au stationnaire, à la croisière et aux réserves.

Itérer : chaque choix modifie la masse, donc les autres chiffres. On boucle jusqu'à stabilité.

L'outil drone/calculs/dimensionnement.py fait ces calculs ; ses hypothèses sont en tête de fichier.

## 2.2 Le choix des composants

| Fonction | Critère de choix | Référence retenue (exemple) |
| --- | --- | --- |
| Moteurs verticaux | ≥ 2,9 kgf avec hélice 15", 6S, bon rendement en stationnaire | Classe 4014, 330–400 KV |
| ESC verticaux | ≥ 25 A en pointe + marge thermique | 40 A, 6S, DShot |
| Moteur de croisière | ≈ 15–20 N de poussée max, rendement à 19 m/s | Classe 3520, ≈ 500 KV, hélice 13 × 8 |
| Batterie | ≥ 355 Wh, ≥ 50 A continus | LiPo 6S 16 000 mAh |
| Contrôleur de vol | ArduPilot QuadPlane, IMU redondantes | Type Pixhawk 6C |
| GNSS | Multi-constellation, indicateurs de brouillage/leurrage | Génération u-blox M10 + compas |
| Liaison | Longue portée, chiffrement | Modems sub-GHz (RFD900x, SiK) |
| Charge utile | Stabilisée, visible + thermique | Nacelle 2–3 axes, module thermique 256 × 192 ou plus |
| IA | Détection temps réel | Raspberry Pi 5 + AI HAT+ 26 TOPS |

# 3. Conception assistée par ordinateur (CAO)

Le drone est entièrement modélisé sous SolidWorks avant toute fabrication.

Esquisses et volumes : fuselage, aile (profil type NACA 4412 ou Clark Y), poutres, empennage en H.

Intégration des composants : chaque composant acheté est modélisé à sa masse réelle (batterie, moteurs, contrôleur, Raspberry Pi, nacelle).

Centre de gravité : SolidWorks calcule le CG ; il doit tomber à 25–30 % de la corde de l'aile. On ajuste la position de la batterie (rail) et des équipements.

Interférences : vérifier que les disques des hélices ne touchent ni l'aile, ni le fuselage, ni l'empennage (marge ≥ 2 cm), et que la caméra voit sans obstacle.

Accessibilité : batterie et électronique accessibles par la trappe, connecteurs atteignables.

Plans et nomenclature : mises en plan des pièces à fabriquer, gabarits de découpe, liste des achats avec quantités (voir § 21 de la fiche technique).

Revue de conception avec toute l'équipe avant le 30 septembre.

Maquette numérique du SA-1 assemblé

# 4. Préparer l'atelier

| Catégorie | Matériel |
| --- | --- |
| Mesure | Balance (précision 1 g), pied à coulisse, multimètre, pince ampèremétrique, wattmètre, inclinomètre |
| Électricité | Fer à souder 60–80 W, étain, gaine thermorétractable, pince à sertir, dénudeur, testeur de servos |
| Mécanique | Tournevis et clés BTR, perceuse, scie à métaux pour carbone, limes, frein-filet bleu (moyen) |
| Composite | Fil chaud pour la mousse, fibre de verre / carbone, résine époxy, pompe à vide, papier de verre |
| Impression 3D | Imprimante, PETG ou nylon chargé carbone |
| Batteries | Chargeur équilibreur, sac ignifugé, support incombustible, testeur de cellules |
| Sécurité | Lunettes, gants nitrile, masque (poussière de carbone !), extincteur, trousse de secours |

Règles d'atelier : découpe du carbone sous aspiration et masque (poussière irritante et conductrice) ; résine avec gants et ventilation ; jamais d'hélice montée sur un moteur à l'atelier ; batterie débranchée dès qu'on travaille sur le câblage.

# 5. Fabriquer la cellule

## 5.1 L'aile

Noyaux en mousse découpés au fil chaud à partir de gabarits du profil (centrale + 2 demi-ailes).

Logement du longeron : rainure pour le tube carbone qui sert aussi de clé d'aile.

Stratification : fibre de verre (ou carbone) + époxy, mise sous vide pour une peau légère et régulière.

Ponçage, découpe des ailerons, charnières, logements des servos et des câbles.

Pesée de chaque élément et comparaison avec la CAO.

## 5.2 Le fuselage

Fabrication par coques composites (moule ou coffrage) ou par structure + revêtement.

Couples (cloisons) de renfort aux points de fixation de l'aile et du train.

Rail de batterie, platine avionique, découpe de la trappe supérieure.

Support de nacelle sous le nez, support du moteur de croisière à l'arrière.

## 5.3 Poutres, empennage et pièces imprimées

Poutres : tubes carbone Ø 20 mm coupés à longueur, ébavurés.

Empennage en H : deux dérives et un stabilisateur en composite ; gouverne de profondeur articulée.

Pièces imprimées 3D : supports moteurs, colliers de poutres, carénages, supports de capteurs. Remplissage ≥ 40 %, orientation des couches dans le sens des efforts.

# 6. Assemblage mécanique

Ordre recommandé (le même que dans la vidéo) :

Vue éclatée : chaque pièce et sa place

| Étape | Opération | Point clé |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aile centrale sur le fuselage | Vis nylon M5 + pions de centrage : l'aile est démontable |
| 2 | Longeron et demi-ailes | La clé d'aile carbone traverse l'aile centrale ; verrous de demi-ailes |
| 3 | Poutres sous l'aile centrale | Colliers vissés ; poutres parallèles (gabarit) et à la même hauteur |
| 4 | Empennage en H | Dérives en bout de poutres, stabilisateur entre les deux, équerrage vérifié |
| 5 | Supports moteurs | Plans horizontaux (inclinomètre) ; option : inclinaison de 2–3° pour l'autorité en lacet, à valider |
| 6 | Moteurs verticaux | Vis M3 + frein-filet bleu ; longueur des vis vérifiée (ne pas toucher le bobinage) |
| 7 | Moteur de croisière | Support arrière, axe aligné avec le fuselage |
| 8 | Servos et ailerons, profondeur | Servos au neutre avant de serrer les palonniers ; tringleries sans jeu |
| 9 | Nacelle caméra | Platine amortie sous le nez, champ de vision dégagé |
| 10 | Mât GNSS et tube de Pitot | GNSS loin des câbles forts ; Pitot hors du souffle des hélices |
| 11 | Hélices | Seulement pour les essais moteur et le vol ; sens horaire / antihoraire en diagonale |

# 7. Intégration électrique

Distribution : connecteur batterie XT90 anti-étincelle, câbles 10 AWG vers la distribution, 12–14 AWG vers chaque ESC ; soudures propres, gainées.

ESC verticaux sur les poutres, sous les moteurs : refroidis par le souffle des hélices ; câbles de puissance cheminés le long des poutres, maintenus tous les 10 cm.

Module de puissance entre batterie et distribution ; il alimente le contrôleur de vol.

BEC dédiés : servos (5–6 V), Raspberry Pi + HAT (5 V / 5 A), nacelle (5 ou 12 V).

Règles : séparer puissance et signal ; torsader les paires ; éloigner les câbles forts du compas ; aucun câble sous tension près des hélices.

Contrôles : continuité et absence de court-circuit au multimètre, puis première mise sous tension avec un limiteur de courant (« smoke stopper ») ou une petite batterie.

Distribution électrique

# 8. Avionique, charge utile et IA à bord

| Élément | Montage | Point clé |
| --- | --- | --- |
| Contrôleur de vol | Au plus près du centre de gravité, sur mousse anti-vibration | Flèche orientée vers l'avant |
| GNSS + compas | En haut du mât, à l'arrière du fuselage | Flèche vers l'avant ; loin des ESC et de la batterie |
| Capteur de vitesse air | Capteur dans l'aile, tubes silicone vers le Pitot | Tubes sans pincement, étanches |
| Télémètre laser | Sous le fuselage, visée verticale | Fenêtre dégagée |
| Récepteur RC | Antennes à 90° l'une de l'autre | Jamais masquées par le carbone (il fait écran aux ondes) |
| Radio télémétrie | Antenne verticale, hors du carbone | Câble coaxial court |
| Interrupteur de sécurité, buzzer, feux | Accessibles et visibles | Sécurité au sol |
| Nacelle et caméras | Sous le nez, câble vers le Raspberry Pi | Alimentation séparée |
| Raspberry Pi 5 + AI HAT+ | Baie arrière, ventilé | BEC 5 V / 5 A, liaison série MAVLink vers le contrôleur (port TELEM2) |

Intérieur du fuselage : batterie, module de puissance, contrôleur, Raspberry Pi + AI HAT+, radio

# 9. Configuration logicielle

Installer ArduPlane sur le contrôleur (Mission Planner : Install Firmware).

Charger les paramètres de départ drone/parametres_ardupilot/sentinelle_sa1.param, activer le quadplane (Q_ENABLE = 1), redémarrer.

Sorties : affecter moteurs VTOL, moteur de croisière et servos selon le câblage.

Calibrations : accéléromètres (6 positions), compas (rotation dans tous les sens), radiocommande, ESC (si PWM), zéro du capteur de vitesse air.

Test des moteurs sans hélices (Motor Test) : ordre et sens de rotation de chaque moteur.

Sens des gouvernes : en mode FBWA, incliner le drone à la main ; les gouvernes doivent corriger.

Fail-safes et géorepérage : radio, station, batterie, zone autorisée, coupure d'urgence.

Signature MAVLink : générer la clé et la partager entre drone et station.

IA : Raspberry Pi OS 64 bits, sudo apt install hailo-all, puis ia/deploiement/installer_pi.sh, modèle HEF copié, service sentinelle-ia activé.

# 10. Contrôles au sol

| Contrôle | Méthode | Critère |
| --- | --- | --- |
| Masse | Pesée complète, batterie incluse | ≤ 6,4 kg (sinon revoir l'autonomie) |
| Centre de gravité | Drone posé sur deux doigts sous l'aile, au repère de 25–30 % de corde | Équilibre légèrement « nez bas » |
| Poussée | Banc de poussée, chaque moteur vertical avec son hélice | ≥ 2,9 kgf par moteur |
| Gouvernes | Débattements et sens, jeu des tringleries | Pas de jeu, bon sens |
| Vibrations | Moteurs en marche (drone attaché), journal IMU | Sous les seuils ArduPilot |
| Portée radio | Mode portée réduite à 30 m | Contrôle maintenu |
| Fail-safes | Hélices démontées : couper la radiocommande, débrancher la télémétrie | Le mode change comme prévu |
| IA | Message de test reçu à la station | Alerte affichée avec image |

# 11. Essais en vol progressifs

Toujours sur un terrain dégagé, autorisé, sans public, avec check-lists et périmètre.

| Vol | Objectif | Mode | Critère de passage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Premier stationnaire à 2–3 m, 1 min | QHOVER | Stable, pas d'oscillation, vibrations faibles |
| 2 | Réglage automatique du vertical | QAUTOTUNE | PID stables |
| 3 | Tenue de position, vent | QLOITER | Dérive < 1 m |
| 4 | Première transition à ≥ 40 m, retour en vertical | QLOITER → FBWA → QHOVER | Transition propre, vitesse air cohérente |
| 5 | Réglage automatique de l'avion | AUTOTUNE | Roulis et tangage stables |
| 6 | Calibration de la vitesse air, mission courte | AUTO | Trajectoire suivie |
| 7 | Fail-safes en vol (radio, batterie simulée) | — | Réaction conforme |
| 8 | Endurance croissante (10, 20, 30 min) | AUTO | Réserve ≥ 20 % à l'atterrissage |
| 9 | Vols avec la caméra et l'IA | AUTO | Alertes reçues et exploitables |

Après chaque vol : analyse des journaux (vibrations, consommation, GPS, transitions).

# 12. Validation et démonstration

Conformité : chaque exigence du concours est vérifiée et documentée (tableau du § 1).

Dossier : plans, dimensionnement, performances mesurées, analyse de sécurité, journaux de vol.

Démonstration (semaine du 7 décembre 2026) : check-lists, décollage vertical, transition, mission de surveillance, alerte IA, retour automatique et atterrissage vertical.

# 13. Planning et répartition dans l'équipe

| Période | Travaux | Responsables principaux |
| --- | --- | --- |
| Septembre 2026 | CAO, dimensionnement, choix des composants, architecture logicielle | AWADE (mécanique), LOGO ADANTO et KODJOVI (logiciel), de MEDEIROS (liaisons), KAINWANG (IA) |
| 30 septembre | Dossier de conception | Toute l'équipe, coordination AWADE |
| Octobre | Fabrication de la cellule, assemblage mécanique, intégration électrique | AWADE, avec l'équipe |
| Octobre – novembre | Configuration, contrôles au sol, essais en vol, IA en vol | Toute l'équipe |
| Semaine du 7 décembre | Démonstration et présentation | Toute l'équipe |